[image: image2.png]ERER

TEERAE




[image: image2.png]                                                                      

[image: image3.png]ERER

TEERAE





 [image: image1.png]BSN960 E
[EER
[ho
F->.9
DACHRZE
AHS.
L i
Bi3lE
b3
iR
Ry

CENO A WN R ®

@@@6@ 39

) (%) 5 ()

- o [ (32) (2] (m)





我们内置了热轧辊专用探伤通道，让热轧辊探伤更方便

方波功能满足了更大直径轧辊的探伤要求

配置了热轧辊专用探伤探头......

所以这是一款热轧辊专用型超声波探伤仪,它既具有了通用性探伤仪的全部功能，

同时又增添了热轧辊探伤的专用功能。我们每年都会推出最新的BSN960版本
	探伤功能


●DAC：曲线自动生成并可以分段制作，取样点不受限制，并可进行修正与补偿，满足任意标准；
随增益改变自由浮动

●AVG：轧辊及铸锻件探伤工具，自动计算缺陷φ值

●曲线包络和波峰记忆：实时检索并记录缺陷最高波

●曲面修正：曲面工件探伤，修正曲率换算

●自动校准：自动测试“探头零点”、“K值”、“前沿”及“材料声速”； 

●自动显示缺陷回波位置（深度d、水平p、距离s、波幅、当量dB、孔径φ值）； 

●自由切换三种标尺（深度d、水平p、距离s）

●自动增益：自动将波形调至屏高的80% 

●B扫描：清晰显示纵截面图

●TCG：适合较大直径轧辊的探伤

●曲线包络和波峰记忆：实时检索并记录缺陷最高波

●曲面修正：曲面工件探伤，修正曲率换算
●半跨距：清晰分辨回波次数，让探伤更容易

●探伤仪系统内置多种探伤曲线，调出即可探伤，探伤人员不可删除内置曲线：

 ●*内置热轧辊探伤曲线，调出即用
●27种探伤结果，使探伤更加智能化
●通道上传与下载功能：通道文件可由探伤仪主机下载保存至计算机，也可从计算机上传至探伤仪，实现了探伤工艺曲线的自由拷贝，方便探伤方案的传递。 

●利用上位机通讯软件上的虚拟键盘，可以用计算机操作探伤仪主机
●拷屏功能：探伤仪彩色屏幕可以直接拷贝至计算机，生成图片格式, 方便更丰富探伤报告插图
●自动增益：自动将波形调至屏高的10-90%

●方波脉冲，可调电压范围10-500V，脉冲宽度可调范围10-500us
	内置多种探伤标准


●内置钢结构探伤标准JB/T 11345

●内置特检探伤标准NB/T 47013

也可根据用户需求置入标准
	缺陷定位、定量、定性分析


●缺陷定位：实时显示深度D、水平值P、声程值S

●缺陷定量：实时显示SL、EL、GL、RL定量值

实时显示孔状缺陷Φ值

●缺陷定性：通过波形，人工经验判断
	超声收发与能量放大


●发射能量：低、中、高

●输出阻尼：50、75、150、500

●频带范围：0.2～25MHz

  包括0.2-1 MHz，0.5-5 MHz ，2-25MHz三个频带

●检波方式：正半波、负半波、全波、射频

●收发模式：单晶、双晶、穿透

●硬采样频率为150MHZ，波形高度保真

●重复发射频率：100-1000HZ

●闸门信号：单闸门、双闸门，峰值或边缘读数

●增益调节：手动调节110dB（0.1dB、0.5dB、1dB、2dB、6dB、12dB步进）或自动调节。

	声光报警


●闸门报警：进波报警、失波报警

●DAC报警：自由设置SL、EL、GL、RL报警

●报警形式：声音报警、发光二极管（光）报警
●*可连接大声音警报器

	数据存储


●1500个探伤通道：存储校准参数及探伤标准，需要时可自由调出，无需携带试块 

●SD插槽：最高适合128G，可存3万个A扫波形

	显示屏


●高清晰TFT彩色液晶显示屏

●LED背光、高亮度、强光下清晰显示

●5.7英寸（122.0×92.0）大屏幕，无视角

●刷新频率高于100HZ，无拖影，高速探伤不漏检
●连接更大屏幕显示器，可在线监控，并自动录屏 
	自动化探伤


●*融入PLC自动化控制，实现自动化探伤（如果您有自动化探伤的需要，可以选配本功能，费用另计）
●控制脉宽：40~400us（订制）
	控制接口


RS232-USB接口：与计算机通讯

SD卡插槽

● USB与计算机通讯
	其它


●时钟记录：实时记录探伤日期、时间，并存储

●文件名称组成：英文、数字及特殊符号
●硬件双通道，支持两人同时使用，且分别工作

●双电双充，提高工作效率
●*外置WIFI与计算机通讯
	技术参数

	扫描范围：
	零界面入射～13000mm钢纵波

	*工作频率：
	0.2MHz～25MHz

	垂直线性误差
	≤3%

	水平线性误差
	≤0.1%

	灵敏度余量
	＞62dB（深200mmΦ2平底孔）

	分辨力
	＞42dB（5N14）

	动态范围
	≥32dB

	噪声电平：
	＜8%

	硬采样频率
	150MHz(硬采样频率)

	重复发射频率
	100~1000HZ

	声速范围
	100～20000（m/s）

	工作方式
	单晶探伤、双晶探伤、穿透探伤

	数字抑制
	（0～80）%，不影响线性与增益

	工作时间
	连续工作7小时以上（锂电池）

	环境温度
	（-20～70）℃（参考值）

	相对湿度
	（20～95）% RH

	外型尺寸
	230×150×45（mm）


	标准配置
	
	选配件

	北极星辰公司BSN960主机1台

直探头1个

双晶探头（均为热轧辊专用）2个

探头线2条

电源适配器1个

锂电池2组

座充充电器1只

容量32G的SD存储卡1张

读卡器1只

说明书1本

合格证、保修卡、装箱卡1份
通讯软件1份、通讯电缆1根

仪器包、挂带、腰带
	
	热轧辊专用试块（订制）
大声音警报器




BSN960


热轧辊专用型超声波探伤仪











北京北极星辰科技有限公司             


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


